MeterMonitor

설치 및 사용 가이드

Fluke 45 멀티미터 · Debug 시리얼 모니터링 프로그램

버전 1.0.0  ·  Qt 6.6.2 / MSVC2019 64bit  ·  Windows 10/11 (64bit)

# 1. 개요

MeterMonitor 는 Fluke 45 멀티미터에서 측정값을 주기적으로 읽어 화면에 표시·그래프로 그리고, 동시에 Debug 시리얼로 들어오는 로그를 기록하는 Windows 프로그램입니다. 측정이 진행되는 동안 Debug 로그는 TXT 파일로, 측정값은 Excel 에서 바로 열 수 있는 CSV 파일로 저장됩니다.

## 주요 기능

- Debug / Meter 두 개의 시리얼 포트를 각각 연결하고 설정 (Baudrate, data, parity, stop bit, flow control)

- 시작 시 *IDN? 로 장비를 확인한 뒤, 설정한 주기마다 VAL1? 을 보내 측정값 수집

- 측정값을 단위 변환(u, m, k 등)해서 표시하고 실시간 그래프로 표시

- Debug 로그에서 지정한 단어 뒤의 숫자(uA)를 파싱해 Meter 값과 같은 축의 그래프·파일에 기록

- 시작 시각을 파일 이름으로 하는 TXT / CSV 자동 저장

# 2. 시스템 요구 사항

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 10 또는 Windows 11 (64bit) |
| 런타임 | Visual C++ 재배포 패키지 (x64) — 대부분의 PC에 이미 설치되어 있음 |
| 포트 | RS-232 시리얼 포트 또는 USB-시리얼 변환 케이블 (드라이버 설치 필요) |
| 계측기 | Fluke 45 (RS-232 원격 제어 모드) |
| 디스크 | 약 60 MB (Qt 런타임 포함) |

참고  대상 PC 에 Qt 를 설치할 필요는 없습니다. 아래 방법으로 만든 배포 폴더에 필요한 Qt DLL 이 모두 들어갑니다.

# 3. 배포 패키지 만들기 (개발 PC에서 1회)

다른 컴퓨터에서 실행하려면 실행 파일 하나만으로는 부족하고, Qt 런타임 DLL 과 플랫폼 플러그인이 함께 있어야 합니다. Qt 가 제공하는 windeployqt 도구가 이 작업을 자동으로 해 줍니다.

## 3.1 Release 빌드

- Qt Creator 에서 MeterMonitor.pro 를 엽니다.

- Kit 을 Desktop Qt 6.6.2 MSVC2019 64bit 으로, 빌드 구성을 Release 로 선택합니다.

- 빌드(Ctrl+B) 후 release 폴더에 MeterMonitor.exe 가 생성되는지 확인합니다.

명령행으로 빌드하려면 "x64 Native Tools Command Prompt for VS 2019" 에서 다음을 실행합니다.

C:\Qt\6.6.2\msvc2019_64\bin\qmake.exe MeterMonitor.pro CONFIG+=release
nmake

## 3.2 deploy.bat 실행

프로젝트 폴더의 deploy.bat 을 두 번 눌러 실행하면 배포 폴더와 압축 파일이 자동으로 만들어집니다.

deploy.bat

      
  === MeterMonitor deploy ===
  [1/4] Preparing folder : ...\deploy
  [2/4] Copying exe      : ...\release\MeterMonitor.exe
  [3/4] Collecting Qt runtime (windeployqt)
  [4/4] Creating zip
  DONE   folder : ...\deploy   zip : ...\MeterMonitor.zip

참고  deploy.bat 의 화면 메시지는 일부러 영문으로 되어 있습니다. 명령 프롬프트는 배치 파일을 한글 코드페이지(CP949)로 읽기 때문에, 한글이 들어간 배치 파일을 UTF-8 로 저장하면 명령이 깨져 "... is not recognized" 오류가 납니다. 내용을 수정할 때도 영문으로 쓰거나, 한글을 넣어야 한다면 ANSI(CP949) 로 저장하세요.

참고  deploy 폴더가 이미 있어도 그대로 덮어씁니다. 다만 프로그램이 실행 중이면 파일이 잠겨 교체할 수 없으므로, 실행 중인 MeterMonitor(특히 deploy 폴더에서 실행한 것)를 모두 닫고 실행하세요. deploy\log 폴더의 측정 데이터는 지우지 않고 그대로 두며, 압축 파일에도 포함하지 않습니다.

Qt 를 다른 경로에 설치했다면 deploy.bat 상단의 QTDIR 값을 실제 경로로 수정하세요.

set "QTDIR=C:\Qt\6.6.2\msvc2019_64"

deploy.bat 없이 직접 실행하려면 아래 두 줄이면 됩니다.

mkdir deploy & copy release\MeterMonitor.exe deploy\
C:\Qt\6.6.2\msvc2019_64\bin\windeployqt.exe --release deploy\MeterMonitor.exe

## 3.3 배포 폴더에 들어가는 것

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| MeterMonitor.exe | 실행 파일 |
| Qt6Core.dll / Qt6Gui.dll / Qt6Widgets.dll | Qt 기본 런타임 |
| Qt6SerialPort.dll | 시리얼 통신 모듈 |
| platforms\qwindows.dll | Windows 화면 플러그인 (없으면 실행되지 않음) |
| styles\, imageformats\ 등 | windeployqt 가 자동으로 넣는 보조 플러그인 |
| log\ | 실행 후 자동 생성되는 저장 폴더 |

참고  폴더 구조를 그대로 유지해야 합니다. exe 만 따로 꺼내면 "플랫폼 플러그인을 찾을 수 없습니다" 오류가 납니다.

## 3.4 설치 프로그램으로 만들기 (선택)

ZIP 대신 일반적인 설치 마법사 형태로 배포하려면 무료 도구인 Inno Setup 을 사용합니다. 프로젝트 폴더의 installer.iss 가 준비되어 있습니다.

- https://jrsoftware.org/isdl.php 에서 Inno Setup 6 을 설치합니다.

- deploy.bat 을 먼저 실행해 deploy 폴더를 만듭니다.

- installer.iss 를 Inno Setup Compiler 로 열고 Build → Compile 을 누릅니다.

- Output 폴더에 MeterMonitor_Setup_x64.exe 가 만들어집니다. 이 파일 하나만 배포하면 됩니다.

# 4. 다른 컴퓨터에 설치하기

## 4.1 압축 파일로 받은 경우

- MeterMonitor.zip 을 원하는 폴더에 압축 해제합니다. (예: C:\MeterMonitor)

- 폴더 안의 MeterMonitor.exe 를 실행합니다. 별도 설치 과정은 없습니다.

- 자주 쓴다면 exe 에서 마우스 오른쪽 → "바로 가기 만들기" 로 바탕 화면에 두면 편합니다.

참고  바탕 화면이나 C:\Program Files 처럼 쓰기 권한이 제한된 위치에 두면 log 폴더가 만들어지지 않을 수 있습니다. C:\MeterMonitor 처럼 일반 폴더를 권장합니다.

## 4.2 설치 프로그램으로 받은 경우

- MeterMonitor_Setup_x64.exe 를 실행합니다.

- 설치 폴더를 확인하고 "다음"을 눌러 진행합니다.

- 설치가 끝나면 시작 메뉴와 (선택 시) 바탕 화면에 아이콘이 생깁니다.

- 제거는 Windows 설정 → 앱 → MeterMonitor → 제거 로 합니다.

## 4.3 함께 확인할 것

| 항목 | 확인 방법 / 조치 |
| --- | --- |
| Visual C++ 재배포 패키지 | 실행 시 VCRUNTIME140.dll 오류가 나면 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe 를 설치 |
| USB-시리얼 드라이버 | 장치 관리자 → 포트(COM & LPT) 에 COM 번호가 보이는지 확인 |
| 포트 사용 충돌 | 다른 터미널 프로그램(TeraTerm 등)이 같은 포트를 열고 있으면 연결되지 않음 |

# 5. 사용 방법

## 5.1 화면 구성

▲ 측정이 진행 중인 메인 화면

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| Debug / Meter 시리얼 연결 | 누르면 포트 설정 창이 열립니다. 연결 중에는 한 번 더 누르면 해제됩니다. |
| 연결 포트 표시 | 연결되면 녹색으로 포트명과 속도를, 해제되면 빨간색으로 "연결 해제"를 표시합니다. |
| 디버그 parsing 설정 | Debug 로그에서 값을 뽑아낼 단어를 지정합니다. |
| Debug 그래프 표시 ON/OFF | ON(녹색)이면 파싱한 Debug 값을 그래프와 CSV 에 함께 기록합니다. |
| Meter 데이터 요청시간 | 100ms 단위의 요청 주기입니다. 5 를 넣으면 500ms 주기입니다. |
| 시작 / 진행중 | 측정을 시작하고 정지합니다. |
| Debug 내용 표시 / Meter Log | 각 포트의 송수신 내용을 시각과 함께 보여줍니다. |
| Debug 명령 입력창 | 입력 후 Enter 를 누르면 Debug 시리얼로 전송합니다. |
| 현재 Meter 값 / 그래프 | 최근 측정값(소수점 3자리)과 시간에 따른 변화를 보여줍니다. |

## 5.2 시리얼 포트 연결

▲ 시리얼 포트 설정 창

- [Debug 시리얼 연결] 또는 [Meter 시리얼 연결] 버튼을 누릅니다.

- 왼쪽 목록에서 연결할 포트를 고릅니다. 목록이 비어 있으면 [포트 목록 새로 고침] 을 누릅니다.

- Baudrate, data, parity, stop bit, Flow control 을 장비 설정과 동일하게 맞춥니다.

- [시리얼 포트 연결] 을 누르면 연결 후 메인 화면으로 돌아옵니다.

Fluke 45 는 보통 9600bps, 8bit, none, 1bit, none 으로 설정되어 있습니다. 계측기 앞면의 통신 설정 메뉴와 반드시 동일하게 맞추세요.

## 5.3 디버그 파싱 설정

▲ 디버그 파싱 설정 창

파싱 시작 단어를 입력하면, Debug 시리얼로 들어온 문자열에서 그 단어 뒤에 오는 숫자를 값으로 사용합니다. 예를 들어 단어를 temp 로 두면 "temp = 41.35" 에서 41.35 를 가져옵니다. 단어를 비워 두면 파싱하지 않고 로그만 표시합니다.

참고  파싱한 값의 단위는 uA(마이크로암페어)로 정해져 있습니다. 그래프에는 Meter 값과 같은 기준 단위로 환산해서(41.35 uA = 0.00004135) 함께 그려지므로 두 곡선을 같은 축에서 비교할 수 있고, 범례에는 Debug (uA) 로 표시됩니다. CSV 에는 환산 전 값(Debug값(uA))과 환산값(Debug값(기본단위)), 단위 변환값과 단위(Debug값(변환), Debug단위)가 모두 저장됩니다. 다른 단위로 바꾸려면 mainwindow.cpp 위쪽의 kDebugUnitName / kDebugUnitScale 상수를 수정하세요.

## 5.4 측정 시작과 정지

- Meter 시리얼이 연결되어 있는지 확인합니다.

- 요청 주기를 입력하고 [시작] 을 누릅니다.

- 프로그램이 *IDN? 을 보내고 응답이 "FLUKE, 45, 7940026, 1.7 D2.0" 인지, 프롬프트 "=>" 가 왔는지 확인합니다.

- 확인되면 버튼이 [진행중] (녹색) 으로 바뀌고, 주기마다 VAL1? 을 보내 값을 수집합니다.

- [진행중] 을 다시 누르면 정지하고 버튼이 [시작] (노란색) 으로 바뀝니다. 파일도 이때 닫힙니다.

참고  3초 안에 응답이 없으면 "응답을 확인하지 못했습니다" 안내가 나오고 자동으로 정지합니다. 포트 번호와 통신 설정, 계측기가 원격(REMOTE) 모드인지 확인하세요.

## 5.5 Debug 명령 보내기

화면 아래 입력창에 명령을 입력하고 Enter 를 누르면 Debug 시리얼로 전송됩니다. 전송한 내용은 로그에 "TX >" 로 표시됩니다. 줄 끝에는 엔터(CR+LF)가 자동으로 붙습니다.

# 6. 저장되는 파일

[시작] 을 누른 시각을 이름으로 하여, 실행 파일과 같은 폴더의 log 폴더에 두 개의 파일이 만들어집니다. 정지하면 파일이 닫히고, 다시 시작하면 새 파일이 생성됩니다.

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| log\Debug_20260827_091203.txt | Debug 시리얼 송수신 내용 (시각 포함) |
| log\Meter_20260827_091203.csv | Meter 측정값 기록 — Excel 에서 바로 열립니다 |

## 6.1 CSV 파일 형식

| 열 | 설명 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 시간 | 측정 시각 (밀리초까지) | 2026-08-27 09:12:04.512 |
| 경과시간(s) | 시작 후 경과한 초 | 1.500 |
| Meter값(기본단위) | 변환 전 값. 숫자로 인식되는 일반 표기 | 0.000053 |
| Meter값(변환) | 단위 변환한 숫자만 | 53.0000 |
| 단위 | u, m, k 등 접두어 | u |
| Debug값(uA) | 파싱한 원본 값 (uA) | 1520.5 |
| Debug값(기본단위) | A 로 환산한 값 | 0.0015205 |
| Debug값(변환) | 단위 변환한 숫자만 | 1.5205 |
| Debug단위 | 환산된 단위 | mA |

참고  Debug 관련 4개 열은 [Debug 그래프 표시] 가 ON 일 때만 채워집니다. OFF 이면 빈 칸으로 남습니다.

참고  Excel 에서 시간 열이 26:42.0 처럼 보이면 데이터 문제가 아니라 열 서식 때문입니다. 열을 선택하고 셀 서식을 yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000 으로 바꾸면 전체 시각이 보입니다.

## 6.2 단위 변환 규칙

Fluke 45 는 +41.41E-3 과 같이 지수 표기로 값을 보냅니다. 프로그램은 이를 크기에 맞는 SI 접두어로 바꿔 표시합니다.

| 수신 값 | 화면 표시 | CSV 변환값 / 단위 |
| --- | --- | --- |
| +53.00E-6 | 53.000 u | 53.0000 / u |
| +41.41E-3 | 41.416 m | 41.4100 / m |
| +1.2345E+0 | 1.234 | 1.2345 / (없음) |

# 7. 문제 해결

| 증상 | 원인과 조치 |
| --- | --- |
| 실행하자마자 "플랫폼 플러그인을 찾을 수 없습니다" 오류 | exe 만 복사한 경우입니다. windeployqt 로 만든 폴더 전체를 복사하세요. |
| VCRUNTIME140.dll 이 없다는 오류 | Visual C++ 재배포 패키지(x64)를 설치하세요. |
| 포트 목록이 비어 있음 | 케이블 연결과 드라이버를 확인하고 [포트 목록 새로 고침] 을 누르세요. |
| 포트를 열 수 없다는 오류 | 다른 프로그램이 같은 포트를 사용 중이거나, 이미 연결된 포트입니다. |
| 시작 후 응답 시간 초과 | 통신 설정 불일치, 케이블(널모뎀/스트레이트) 문제, 계측기가 원격 모드가 아닌 경우입니다. |
| 값이 계속 0 으로만 표시됨 | 계측기 측정 기능(V/A/Ω) 과 입력 단자를 확인하세요. |
| 로그 파일이 만들어지지 않음 | 프로그램 폴더에 쓰기 권한이 없는 위치입니다. 일반 폴더로 옮기세요. |
| 한글이 깨져 보임 | 소스를 다시 빌드했다면 .pro 의 /utf-8 옵션이 유지되는지 확인하세요. |
| deploy.bat 실행 시 "... is not recognized" 오류 | 배치 파일에 한글이 들어간 채 UTF-8 로 저장된 경우입니다. 메시지를 영문으로 두거나 ANSI(CP949) 로 저장하세요. |
| deploy.bat 이 "MeterMonitor.exe is running" 으로 중단됨 | 실행 중인 프로그램이 파일을 잠그고 있습니다. deploy 폴더에서 실행한 것까지 모두 닫고 다시 실행하세요. |
| 압축 단계에서 "being used by another process" | deploy\log 의 CSV 가 Excel 등에서 열려 있는 경우입니다. 현재 버전은 log 폴더를 압축에서 제외하므로 발생하지 않지만, 계속 나온다면 해당 파일을 닫고 다시 실행하세요. 배포 폴더 자체는 이미 완성된 상태입니다. |

# 부록. 통신 규격 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 확인 명령 | *IDN? (뒤에 엔터 = CR+LF 전송) |
| 기대 응답 | FLUKE, 45, 7940026, 1.7 D2.0 그리고 프롬프트 => |
| 측정 요청 | VAL1? (설정 주기마다 반복) |
| 응답 형식 | +41.41E-3 형태의 지수 표기 |
| 응답 시간 제한 | *IDN? 확인은 3초 |
| Debug 파싱 값 단위 | uA (그래프에는 1e-6 을 곱해 기준 단위로 환산) |

명령 끝의 종료 문자를 CR 만으로 바꾸려면 mainwindow.cpp 위쪽의 kCmdTerminator 상수를 "\r" 로 수정한 뒤 다시 빌드하면 됩니다.